1.(   ) 在工作區工作的共射極電晶體放大器，若IB＝0.05mA，IE＝5.05mA，則b應為？(A)100(B)125(C)150(D)200  。

2.(   ) 電晶體的共射極電流增益為b，共基極電流增益為a，則a值與b值之間的關係應為？(A)a／(1－a)(B) (1－a)／a(C)a／(1＋a)(D)(1＋a)／a  。

3.(   ) 某晶體CS9013採用固定偏壓電路，對電晶體加熱時，其電流增益(b)？(A)上升(B)下降(C)不變(D)不規則變化  。

4.(   ) 若電晶體的a值為0.98，則b值應為？(A)88(B)49(C)66(D)99  。

5.(   ) 若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那兩區？(A)作用區與截止區(B)飽和區與作用區(C)飽和區與截止區(D)作用區、飽和區、截止區都可以  。

6.(   ) 電晶體被設計為線性放大器時，應操作於？(A)截止區(B)飽和區(C)作用區(D)崩潰區  。

7.(   ) 場效電晶體(FET)是利用？(A)磁場(B)電場(C)電磁場(D)壓電  之效應控制電流的元件。

8.(   ) 有關MOSFET之敘述，下列何者錯誤？(VGS為閘極至源極之電壓)(A)空乏型MOSFET本身結構中並無通道存在(B)空乏型n通道MOSFET其VGS可接負電壓或正電壓(C)增強型p通道MOSFET其VGS若接正電壓則無法建立通道(D)增強型n通道MOSFET之臨界電壓(VT)值為正  。

9.(   ) 對於增強型的MOSFET而言，當其工作在飽和區時之iD電流為何？(A)iD=k×(VGS－Vt)2(B)ID=IS×eVBEηVT(C)iD=IDSS×(1－VGSVP)2(D)ID=2K×(VGS－VT)  。

10.(   ) 在共射極電晶體電路中，若集極電流為5mA，基極電流為0.1mA，則此電路的電流增益為？(A)0.02(B)0.1(C)0.5(D)50  。

11.(   ) 若IB＝60mA，IE＝6.06mA，則電晶體之直流增益b為何值？(A)100(B)10(C)50(D)6  。

12.(   ) 假設不考慮漏電流的情形，有關電晶體之敘述，下列何者正確？ (A)b＝a／(1＋a)(B)IC＝IE＋IB(C)a＝b／(b－1)(D) IE＝(b＋1)IB  。

13.(   ) 某電晶體之b值為99，則其a值應為？(A)0.98(B)0.985(C)0.99(D)0.995  。

14.(   ) 一般電晶體之b值，會隨溫度的昇高而？(A)增加(B)減少(C)不變(D)不一定  。

15.(   ) 某電晶體b＝100，測得基極電流IB＝0.4mA，集極電流IC＝4mA，則此電晶體工作於何區？ (A)工作區(B)飽和區(C)截止區(D)負電阻區  。

16.(   ) BJT電晶體之集極電流(IC)，基極電流(IB)，射極電流(IE)，則電流增益(b)＝？(A)IE/IC(B)IC/IB(C)IE/IB(D)IB/IE  。

17.(   ) 下列有關共射極組態的矽電晶體特性曲線何者錯誤？ (A)集極特性曲線表示的是Vce與Ic之間的關係(B)基極特性曲線表示的是Vce與Ib之間的關係(C)繪製集極特性曲線時是以Ib為參考(D)Vce對Vbe與Ib之間的關係影響不大  。

18.(   ) 下列有關雙極性電晶體的特性參數何者錯誤？(A)a值接近1(B)a＝b/(b＋1)(C)b值通常在數十以上(D)b＝a/(a＋1)  。

19.(   ) 有關雙極性接面電晶體(BJT)特性之敘述，下列何者有誤？  (A)BJT為電流控制元件(B)NPN型BJT正常工作時，流通之多數載子為電子(C)BJT用於線性放大時，基射極需接反偏，基集極接順偏(D)不可以二個頭或尾對接之二極體來代替BJT元件使用  。

20.(   ) NPN電晶體若欲工作在作用區(Active Region)則？ (A)基射接面需順偏，基集接面需順偏(B)基射接面需順偏，基集接面需反偏(C)基射接面需反偏，基集接面需順偏(D)基射接面需反偏，基集接面需反偏  。

21.(   ) 若NPN電晶體操作於工作區(Active Region)模式下，則此NPN電晶體三端(E、B、C)之電壓大小關係為？(A)VE＞VB＞VC(B)VB＞VC＞VE(C)VC＞VE＞VB(D)VC＞VB＞VE  。

22.(   ) 在不考慮漏電流之關係時，下列有關BJT之描述何者錯誤？  (A)IC＝bIB(B)b＝a／(a＋1)(C)IE＝IC＋IB(D)IC＝aIE  。

23.(   ) 圖(2)中，若Vin＝10V、VBE＝0.7V、VCE(SAT)＝0.2V，＝50，則此電晶體工作於？ 
(A)作用區(順向主動區)(B)飽和區(C)截止區(D)反轉區(逆向主動區)  。

24.(   ) 在圖(1)電路中，若＝100，欲使VCE＝10V，則RB之值約為？　(A)200kW(B)400kW(C)600kW(D)1MW  。

25.(   ) 如圖(3)所示，電晶體之＝40，使電晶體飽和之最小IB為？  (A)2mA(B)1mA(C)0.5mA(D)0.1mA  。

26.(   ) 某電晶體放大器的射極電流為3mA，則順向射基極交流電阻re的近似值為？(A)3kW(B)3W(C)8.33W(D)8.33kW  。

27.(   ) 下列敘述何者錯誤？ (A)BJT當開關使用時是工作於飽和區或截止區(B)BJT當放大器使用時是工作於作用區(C)BJT在作用區的偏壓方式是B-E接面順向偏壓，B-C接面逆向偏壓(D)BJT在飽和區的偏壓方式是B-E接面逆向偏壓，B-C接面逆向偏壓  。

28.(   ) 電晶體於線性工作時，其工作點Q應位於？ (A)作用區(B)飽和區(C)截止區(D)崩潰區  。

29.(   ) 電晶體開關ON時，相當於進入？ (A)作用區(B)飽和區(C)反轉區(D)截止區  。

30.(   ) 電晶體放大器的IC=1mA，歐力電壓VA=45V，則小信號等效輸出電阻ro=？(A)45W(B)90W(C)45kW(D)90kW  。

31.(   ) 某電晶體放大器的順向射基極交流電阻re=10Ω，β=99，則rπ=？(A)10W(B)109W(C)990W(D)1kW  。

32.(   ) 圖(4)為LED的驅動電路，使LED發亮的電壓為2V，電流為15mA，試求RB、RC的適當阻值？假設飽和電晶體的壓降可忽略。  (A)50kW、100W(B)50kW、200W(C)30kW、100W(D)30kW、200W  。

33.(   ) 圖(5)所示開關電路，於基極所加的電容CB，作用為？ (A)過濾直流(B)消除雜訊(C)加快切換速度(D)避免切換火花產生  。

34.(   ) 有關場效應電晶體(FET)之敘述，下列何者錯誤？ (A)一般可分成JFET及MOSFET二類(B)可分成n通道及p通道二種(C)MOSFET又分成空乏型及增強型二種(D)輸入阻抗較雙極性電晶體為低  。

35.(   ) 對一接面場效應電晶體(JFET)而言，當其工作在飽和區時之ID電流為何？(A)ID=k×(VGS－Vt)2(B)ID=IS×eVBEηVT(C)ID=IDSS×(1−VGSVP)2)(D)ID=2k×(VGS－Vt)  。

36.(   )   此符號代表之電子元件為？(A)N通道JFET(B)P通道JFET(C)N通道MOSFET(D)P通道MOSFET  。

37.(   ) 場效電晶體(FET)工作時靠下列何者來控制某電流大小？(A)電壓(B)電流(C)電阻(D)電容  。

38.(   ) P通道場效電晶體(FET)之電荷載子為？(A)電子(B)主載子為電洞、副載子為電子(C)主載子為電子、副載子為電洞(D)電洞  。

39.(   ) N通道增強型MOSFET欲使之導通，則閘極源極間電壓(VGS)應加何種偏壓？ (A)0V(B)負電壓(C)小於Vｔ(D)大於Vｔ  。

40.(   ) 一增強式MOSFET之VDS＝4V，元件參數k＝0.5mA/V2，臨限電壓Vt＝2V，ID＝2mA，若忽略通道長度調變效應，問VGS值應為？(A)0V(B)3V(C)4V(D)4.5V  。

41.(   ) 下列有關場效電晶體敘述，何者錯誤？(A)場效電晶體的輸入阻抗大於雙接面電晶體(B)場效電晶體的主要型式有JFET，空乏式MOSFET，增強   式MOSFET(C)場效電晶體以控制通道之寬度而達到控制ID大小之目的(D)對場效電晶體的ID影響最大的是IG  。

42.(   ) 下列有關N通道JFET特性何者正確？(A)當VGS＝0V且VDS≧|VP| 時ID最大 (B)當VGS＞VP時ID最大(C)ID=IDSS(1+VGSVP)2(D) 其VGS、ID轉移曲線位於第一象限  。

43.(   ) 有關MOSFET特性敘述，下列何者有誤？(A)增強型MOSFET結構上少了通道(B)N通道空乏型MOSFET之夾止電壓(VP)為負值(C)P通道增強型MOSFET之臨界電壓(Vt)為正值(D)N通道增強型MOSFET之閘源極電壓需大於Vt才可能導通電流  。

44.(   ) 一增強型MOSFET臨界電壓VT＝2V，當VGS＝4V時，ID＝2mA，若VGS＝3V，則ID為？(A)3mA(B)2mA(C)1mA(D)0.5mA  。

45.(   ) 有一空乏型(Depletion)MOSFET之IDSS＝12mA，VP＝－4.8V，求VGS ＝－2.4V時，ID＝？ (A)1mA(B)2mA(C)3mA(D)4mA  。

46.(   ) 圖(6)的IDSS＝10mA，VP＝-4V，VDS＝？ (A)3(B)4(C)5(D)6 V  。

47.(   ) 圖(7)所示之n通道JFET電路，已知JFET之IDSS＝4mA，Vp＝－4V，使此JFET工作於飽和區(Saturation Region)，且其汲極電流ID＝1mA，則RS為？  (A)1kW(B)2kW(C)3kW(D)4kW  。

48.(   ) 如圖(8)所示電路，Q1是？(A)N通道JFET(B)P通道JFET(C)N通道增強型MOSFET(D)P通道增強型  。

49.(   ) 如圖(8)所示電路，Q1功率消耗為？(A)9.8mW(B)0.98mW(C)80mW(D)8mW  。

50.(   ) 如圖(8)所示電路，Q1工作於？(A)飽和區(B)電阻區(C)截止區(D)逆向主動區  。

51.(   ) 當場效電晶體(FET)作為放大器的第一級時，是利用它的什麼優點？(A)電流增益大(B)輸入阻抗大(C)輸出阻抗大(D)輸入阻抗小  。

52.(   ) 下列敘述何者有誤？ (A)FET為電壓控制，BJT為電流控制(B)FET為單極性，BJT為雙極性(C)FET輸入阻抗低，BJT輸入阻抗高(D)當作開關時，FET無偏移(Offset)電壓，BJT則有0.2V  。

53.(   ) 下列敘述何者不正確？(A)BJT電晶體為雙極性(bipolar)電晶體(B)MOSFET電晶體為單極性(unipolar)電晶體(C)一般BJT電晶體的基極輸入阻抗比MOSFET電晶體閘極的輸入阻抗小(D)MOSFET電晶體為一種電流控制元件  。

54.(   ) 下列那一種元件是單靠一種載子來傳送電流？ (A)FET(B)雙極性電晶體(C)二極體(D)電阻  。

55.(   ) 下列有關半導體元件之結構何者錯誤？(A)NPN型與PNP型電晶體都屬於雙極性電晶體(B)N型半導體是4價原子材料摻雜3價原子材料(C)MOSFET可分成增強型(Enhancement)與消去型(Depletion)兩大類(D)JFET可分成N通道與P通道兩大類  。