台北市景文高級中學 九十九學年度 第二學期 平時測驗卷 適用班級：工一全 科目：基本電學 範圍：5、6章 班級：__________ 座號：_____ 姓名：_________

一、選擇題：

(　A　)1.兩只4.7µF/16V之電容串接後使用於20V電路中，則其等效電容量為何？  (A)2.35μF　(B)4.70μF　(C)5.88μF　(D)9.40μF。

(　B　)2.將3庫侖的正電荷由A點移致B點，需作功3焦耳，則A與B兩點間的電位差為多少？  (A)－2伏特　(B)1伏特　(C)2伏特　(D)9伏特。

(　D　)3.有一電容器接上400V的直流電壓後，儲存8焦耳的能量，求此電容器的電容量為多少？  (A)400µF　(B)300µF　(C)200µF　(D)100µF。

(　B　)4.兩電容器之規格為3µF耐壓100V與2µF耐壓75V，求並聯後，總電容值及耐壓值為  (A)5µF，175V　(B)5µF，75V　(C)1.2µF，100V　(D)1.2µF，25V。

(　A　)5.兩電容7µF與5µF並聯後，再與4µF電容串聯，其等效電容為  (A)3µF　(B)9µF　(C)15µF　(D)22µF。

(　D　)6.設電容C1=3µF可耐壓500伏特，而電容C2=6µF可耐壓200伏特，試求將C1與C2串聯後，其耐壓變為多少伏特？  (A)200　(B)450　(C)500　(D)600　(E)700。

(　A　)7.有2µF、4µF、8µF、16µF四個電容器串聯，則總電容量為多少µF？  (A)16/15　(B)15/16　(C)16/17　(D)17/16。

(　A　)8.並聯三電容器，其總電荷為1800微庫，若此三電容器之電容各為1、2及3微法，則跨於其上之電壓為  (A)300伏特　(B)100伏特　(C)3300伏特　(D)400伏特。

(　C　)9.一5µF之電容器，極板間共有10庫侖之電荷，此電容器儲存之能量為多少焦耳？  (A)50×106　(B)25×106　(C)10×106　(D)15×106

(　B　)10.一個10µF電容器被充電至20V，則儲存能量為  (A)1mJ　(B)2mJ　(C)3mJ　(D)4mJ。

(　A　)11.C1：C2：C3= 4：2：1，則三電容器串聯後，其電壓降之比為  (A)1：2：4　(B)4：2：1　(C)1：1：1　(D)1：4：8。

(　D　)12.有一電容器接上400V直流電壓後，儲存8焦耳能量，求此電容的電容量為多少？  (A)400μF　(B)300μF　(C)200μF　(D)100μF。

(　D　)13.當100μF之電容器充電至200伏時，其儲存的能量為多少焦耳？  (A)0.02　(B)0.1　(C)0.2　(D)2。

(　B　)14.一個電容量為10μF的電容器，如果該電容器儲存有0.25mC(毫庫侖)電荷量時，此電容器兩端的電壓為  (A)2.5伏特　(B)25伏特　(C)0.04伏特　(D)40伏特。

(　D　)15.下列電容器中有極性區別的是  (A)雲母電容器　(B)陶瓷電容器　(C)紙質電容器　(D)電解質電容器。

(　A　)16.平行電容板C充電至E伏特後切斷電源，再將二極板之距離減少一半，則電容兩端之電壓為  (A)E⁄2　(B)E　(C)2E　(D)4E

(　B　)17.下面敘述，何者有誤？  (A)無互感時，電感器串聯愈多，總電感量愈大　(B)無互感時，電感器並聯愈多，總電感量愈大　(C)兩串聯線圈的磁場方向相同稱為串聯互助　(D)兩並聯線圈的磁場方向相反稱為並聯互

(　A　)18.有一串聯互消的電感電路中，若L1＝6mH、L2＝3mH、M＝2mH，則其總電感量為？  (A)5mH　(B)7mH　(C)11mH　(D)13mH。

(　A　)19.4mH的電感器，通以5安培電流時，其儲存能量為多少焦耳？  (A)0.05　(B)0.02　(C)0.01　(D)5×10－3

(　A　)20.兩線圈串聯總電感值為12H，若將一線圈反接於另一線圈，其總電感值下降至8H，則其互感值為何？  (A)1 H　(B)2 H　(C)3 H　(D)4H。

(　C　)21.兩完全相同線圈，其互感量為0.5亨利，耦合係數為0.4，則線圈之自感量為？  (A)0.8H　(B)1H　(C)1.25H　(D)2.25H。

(　D　)22.如圖所示電路，當電流達到終值時，電感器儲存的能量為    (A)0.01　(B)0.02　(C)0.03　(D)0.04焦耳。

(　A　)23.一線圈之匝數為1000匝，通過之電流為5安培，產生之磁通為2×10－3 韋伯，試求該線圈所儲存之能量為多少焦耳？  (A)5　(B)8　(C)10　(D)12。

(　B　)24.有L1＝300mH及L2＝400mH之二線圈，其互感M＝260mH，則耦合係數K＝  (A)0.7　(B)0.75　(C)0.86　(D)0.9。

(　A　)25.下列有關磁力線之敘述，何者錯誤？  (A)磁鐵內部磁力線係由N極至S極　(B)磁力線為封閉曲線　(C)磁力線恆不相交　(D)磁力線本身具有伸縮的特性。

(　A　)26.如圖所示 永久磁鐵向左移動時，線圈感應之電動勢，其關係是   (A)B 端高於A端　(B)兩端電動勢相等　(C)A端高於B端　(D)以上皆非。

(　C　)27.如圖所示電路，求a、b兩端的總電壓Lab＝？    (A)3H　(B)4H　(C)5H　(D)6H。

(　D　)28.兩線圈之耦合係數為0.7，且其自感量各為10mH與40mH，則互感量為  (A)8mH　(B)20mH　(C)21H　(D)14mH　(E)12mH。

(　C　)29.三線圈串聯如圖所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為    (A)19亨利　(B)34亨利　(C)39亨利　(D)50亨利。

二、計算題：

1..如圖，ab兩端的電容量＝？

2.如圖所示之電路，開關於t=0時關閉(close)，則電容器在穩態時(t→∞)所儲存的能量為多少焦耳？

3.平行金屬板之電容器的面積為0.5平方公分，兩極板間距離為0.01公分，兩極板若以空氣為介質，則電容量為多少？

4.兩電容器之電容值為C1=12µF及C2=6µF，串接在24伏特之電壓源，試求總電量與各電容之電壓值為多少？

5.三個電容器，C1=50µF耐壓100V，C2=50µF耐壓85V，C3=50µF耐壓70V，當串聯後，最大可外接多少電壓源才不會燒壞電容器。

7.如圖所示，設C1=C2=C3=10-6F，若Vab=60V，則C1電容器上之電荷為多少庫侖？

8.如圖所示，求CAB電容量為多少μF？

9.如圖，若C1上之電荷為5000μC，C2上之電荷為3000μC，C1＝30μF，C2＝15μF，求C3＝？

10.如圖所示，求3μF壓降VAB為＝？

11.如圖電路中，若L1＝L2＝L3＝2H，M12＝M23＝M13＝1H其等值總電感為？

12.如圖所示，M 為互感量，則Lab值為多少亨利？

13.如圖，L1＝6H，L2＝12H，M＝2H，求Lab為多少？